浙江开控电气有限公司

零件检验记录单

QR/ZK-17-01

| 零件名称 | 自攻螺钉 |  |  | 规格型号 |  | ST3x10 |  |  |  | 物料编码 |  |  | 3011001004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 | 乐清市申和达机械厂 |  |  | 材质 |  |  |  |  |  | 到货数量 |  |  |  |  |
| 来料批次 |  |  |  | 抽样数量 |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |
| 检验依据：SIP/ZK-05-A/0螺钉及螺母检验规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样方案: GB/T 2828.1 一般检验水平 II CR AQL=0.065 MAJ AQL=1.0 MIN AQL=2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 检验要求/标准 |  |  | 检测方法 |  |  | 实测数 |  |  |  |  |  |  | 判定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6#~ |  |  |
| 材质 | 符合图纸要求 |  |  | 材料质保书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 外观 | 无裂纹、毛刺、锈蚀、变形，头型完整； |  |  | 目测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 表面处理 | 镀层均匀，无起皮、漏镀；颜色符合要求； |  |  | 目测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 螺纹牙型 | 牙型完整，无烂牙、乱牙、缺牙；螺纹畅通 |  |  | 目测/通止规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 螺纹通规 | 通规应顺利旋合通过全长有效螺纹 |  |  | 螺纹通规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 螺纹止规 | 止规旋入不超过2扣 |  |  | 螺纹止规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 内螺纹通规 | 通规应顺利旋合通过（螺母） |  |  | 螺纹通规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 内螺纹止规 | 止规旋入不超过 2 扣（或按标准/图纸） |  |  | 螺纹止规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 螺钉规格 | 符合规格尺寸 |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 破坏扭矩 | ≥规定值，无滑牙、断杆 |  |  | 扭矩扳手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 盐雾试验 | 按协议/标准（如适用） |  |  | 盐雾箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 硬度 | 符合材质/标准要求（如适用） |  |  | 硬度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 混料/错料 | 规格、牙型、材质、表面处理不得混批混料 |  |  | 目测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 包装标识 | 数量准确，标签含品名、规格、编码、批次、数量、供应商 |  |  | 目测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 其他 | 客户特殊要求、图纸附加要求 |  |  | 按文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 不合格品情况与处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不良数 |  | 不良率 | ％ |  | 主要不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置方式 | □接收 □拒收 □让步接收（需批准） □挑选使用 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验员:                 审核:                  技术（让步时）：                  批准：