AQL 2.5 正常检验一次抽样方案表 (一般检验水平 II)

| 批量区间 | 样本量字码 | 初始样本量 |  | 接收数 (Ac) | 拒收数 (Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～8 | A | 2 |  | 0 | 1 |
| 9～15 | B | 3 |  | 0 | 1 |
| 16～25 | C | 5 |  | 0 | 1 |
| 26～50 | D | 8 |  | 0 | 1 |
| 51～90 | E | 13 |  | 1 | 2 |
| 91～150 | F | 20 |  | 1 | 2 |
| 151～280 | G | 32 |  | 2 | 3 |
| 281～500 | H | 50 |  | 3 | 4 |
| 501～1200 | J | 80 |  | 4 | 5 |
| 1201～3200 | K | 125 |  | 5 | 6 |
| 3201～10000 | L | 200 |  | 7 | 8 |
| 10001～35000 | M | 315 |  | 10 | 11 |
| 35001～150000 | N | 500 |  | 14 | 15 |
| 150001～500000 | P | 800 |  | 21 | 22 |
| 500001 及以上 | Q | 1250 |  | 21 | 22 |

使用说明：

在日常检验中，请直接根据“批量区间”查找到对应的行，然后按照 “实际抽样数” 提取样本，并根据对应的 “Ac (接收数)” 和 “Re (拒收数)” 进行合格与否的判定。本表已经自动为您处理了原始标准中的箭头转换规则。